Simulateur de vol IPSA

# Note préliminaire

Merci de ne rien changer dans la configuration du simulateur. En cas de changement, de problème ou de divergence de la configuration, une image stable sera recopiée et écrasera tout changement.

Le logiciel installé (Flight Simulator X) est une bestiole parfois sensible, dont la paramétrage est complexe et ne s'improvise pas dans une configuration multi-écrans comme celle des IPSA.

Fidèles à l'esprit de notre club, n'hésitez pas, en cas de doute, à demander de l'aide. En particulier, Frédéric Feyel peut, sur rendez-vous, procéder à une démonstration et/ou une mini-formation.

# Description

Le simulateur développé au IPSA comprend pour sa partie matériel :

- un PC dédié sous windows 7, contenant notamment deux cartes graphiques Radéon 5850

- six écrans (5 de scènes, un dédié aux instruments)

- des commandes Logitech G940 : un stick à retour d'effort, une manette des gaz, un palonnier deux axes (direction+freins en bout de pédales)

- un bâti aluminium pour soutenir le tout

Flight Simulator X Acceleration Pack est le moteur de simulation installé.

Manette des Gaz

Manche

Ecrans

PC

Disjoncteur général

PC et multiprise avec voyant

Manette des gaz et boutons de commande P1 à P8

Manche, et trims 1 à 3

Curseur R2

# Commandes de vol

Les commandes ont été paramétrées classiquement. Outre le manche, les gaz et le palonnier :

- Trim 1 (sur le socle du manche) est le trim de profondeur (attention, sensible !)

- Trim 3 (sur le socle du manche) commande les volets (curseur en position droite à fond = volets rentrés)

- R2 (sur le côté de la manette des gaz) commande la richesse moteur (attention, comme dans la réalité, appauvrir à base altitude va éteindre le moteur. La position normale « plein riche » est curseur à fond vers l'avant)

Affectation des bouttons :

- P1 permet de démarrer le moteur (suivant les scénarios enregistrés, le moteur peut se trouver arrêté)

- P7 commande la réchauffe carburateur

- P8 commande la pompe électrique

# Check-list de mise en route

1- actionner le disjoncteur situé derrière l'écran central haut (à droite quand on regarde l'écran de face). Ce disjoncteur commande toute l'installation électrique

2- vérifier que la multiprise principale est allumée (voyant- interrupteur rouge à sa base). Elle est située au fond du simulateur, sur un des montants verticaux.

3- démarrer le PC (interrupteur en face avant, en haut à droite)

4- patienter jusqu'à la page de demande de mot de passe

5- entrer le mot de passe de l'utilisateur par défaut (mot de passe : simu)

6- patienter, Windows charge l'environnement utilisateur

7- lancer Flight Simulator, en double cliquant sur l'icône ad-hoc

# Check-list d'arrêt

1- éteindre le PC (interrupteur en face avant, en haut à droite)

2- couper le disjoncteur situé derrière l'écran central haut (à droite quand on regarde l'écran de face).

# Quelques mots sur l'utilisation de Flight Simulator

Après concertation avec certains instructeurs, il a été décidé d'enregistrer un certain nombre de configurations de vols par défaut. Sur demande, il est possible d'en créer d'autres.

A tout moment la commande « Charger » (depuis le menu de FSX, ou depuis l'écran d'acceuil) donne accès à ces scénarios, dont le nom est assez explicite.

Les deux appareils virtuels configurés pour le simulateur sont : un Robin DR400 135 cv, et un Cessna C172.

Vous vous apercevrez rapidement que FSX présente un grave défaut : il ne mémorise pas la position des fenêtres de vue, ce qui est un handicap majeur dans une configuration à six écrans !

Un (petit) logiciel a donc été développé, qui communique avec FSX, et prend en charge le repositionnement des fenêtres. Lorsque les fenêtres sont mal placées (vous vous en rendrez compte très rapidement !), il suffit, dans FSX, de sélectionner (via le menu en haut de la fenêtre principale) la commande : « Compléments / Windows position / Restore windows position »

Cette commande demande au logiciel développé de repositionner les fenêtres correctement. Il peut être nécessaire d'utiliser cette commande deux fois de suite, à cause  d'une « curiosité » de windows.

Toutes les configurations de vol pré-enregistrées sont chargées en mode « pause », afin de donner le temps à l'utilisateur, au minimum, de prendre les commandes. Il suffit de taper « P » sur le clavier pour sortir de ce mode.

On peut, à tout moment, recommencer un scénario, via l'option de menu « Vols » / « Recommencer ».

Pour le reste, un simulateur de vole simule, plus ou moins,... un avion, et les réactions interactions qui vont avec ! Bons vols !